东至县环境监测站

实验室内部建设设备采购项目

招标文件

（2018年）

采 购 人：东至县环境监测站

地    址：安徽省池州市东至县建设路83号

联系电话：18656686166

代理机构：安徽艺林工程造价咨询有限公司

联系电话：0566-7029296  18056609296

公司网址：http://www.ahyilin.com

机构地址：安徽省池州市东至县百悦商城2幢2012号

二0一八年三月

签 署 页 项目名称：东至县环境监测站实验室内部建设设备采购项目 项目编号：DZZBCG2017174 合同编号：AHYLZBCG-20180108188 档案编号：Y201801188 编制人：徐旻艳 职 称：高级工程师 执业号：建[造]08340003746 审核人：罗建美 职 称：高级工程师 执业号：建[造]02340003760 审定人：朱校平 职 称：高级工程师 执业号：皖234060809631 法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

目   录

本项目招标文件分为专用部分和通用部分，专用部分是对通用部分的补充和修改，两部分不一致之处以专用部分为准。

第一部分  专用部分	5

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知前附表	7

第三章 用户需求	10

第四章 评标方法和标准	20

一、初审	20

二、复审	21

三、比较和评价	21

四、推荐中标候选供应商	22

第二部分  通用部分	23

第五章 投标人须知	24

一、总   则	24

1 适用范围	24

2 定义	24

3 投标人资格条件	24

4 投标费用	24

5 联合体投标	24

6 现场踏勘	24

7 知识产权	25

8 投标纪律	25

二、招标文件	25

9 招标文件的构成	25

10 招标文件的澄清和修改	26

三、投标文件	26

11 投标文件的构成	26

12 投标文件编制的基本要求	26

13 投标报价	26

14 投标保证金	27

15 投标有效期	27

16 投标文件的份数和签署	27

四、投标文件递交	28

17 投标文件的密封和标记	28

18 投标文件的递交	28

19 投标文件的修改和撤回	28

五、开标和评标	28

20 开标	28

21 评标委员会	28

22 评标	29

23 废标情形	30

24 评标过程的保密性	30

六、公示与质疑	30

25、评标结果公示	30

26 标后审查	30

七、定标与签订合同	30

27 定标	30

28 中标结果通知书	31

29 合同的签订	31

30 合同的履行	31

31 履约保证金	31

32 质疑与投诉	31

第六章 合同书格式	33

第七章 投标文件内容及格式	37

一、封面格式	37

二、评分资料对照表格式	39

三、报价部分	40

（一）投标函格式	40

（二）开标一览表格式	41

（三）投标分项报价表格式	42

四、商务部分	43

（一）投标人基本情况	43

（二）投标保证金	44

（三）资格证明文件	45

（四）政府采购诚信承诺书	48

五、用户需求部分	49

（一）货物说明一览表格式	49

（二）技术参数偏离表	50

（三）评分资料	52

（四）售后服务或实施（组织）方案	52

（五）其它资料	52

第一部分  专用部分

第一章 招标公告

受东至县环境监测站委托，按东至县财政局的审批意见，现对东至县环境监测站实验室内部建设设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参与本项目投标。

一、项目名称及内容：

1、项目名称：东至县环境监测站实验室内部建设设备采购项目

2、项目编号：DZZBCG-2017174A

3、项目内容：需求货物清单详见采购人需求

- 项目采购预算：捌拾伍万元整(850000.00元)。

二、投标人资格条件:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的供应商；

2、具有相应的货物供货和安装、调试能力，并在人员、设备、资金等方面具有良好的履约及售后服务能力；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2)投标人或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

上述第1)条依据下述查询平台(网址)发布的信息为准:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://shixin.court.gov.cn/)，第2)条以投标人中标后向招标人提供县级以上(含县级)检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》为准。

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取：

1、报名时间：2018年3月5日至2018年3月12日，每日8:00时至11:30时，14:30时至17:00时（北京时间）。

2、报名方式：网上报名

（1）请各投标人登录以下链接注册，并下载操作手册仔细按照手册操作

（http://223.247.35.138/chiztpbidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fchiztpbidder）；

（2）点击以下链接按照通知要求，办理会员入库（http://www.czztbj.cn/chiztpfront/InfoDetail/?InfoID=2768913f-afb6-4d5c-a235-ed5ec80d5006&CategoryNum=010003）；

（3）登录帐号，进入网员系统报名本项目。（如有技术问题请联系4008503300）

3、在线支付标书工本费每本售价300元整，并下载电子版标书。

4、工本费发票的开具：投标单位在开标当日持单位盖章的《政府采购完善投标信息确认单》（网上报名成功后下载）至东至县公共资源交易中心综合科开具招标文件工本费发票。

四、开标时间和地点：

1、投标文件递交时间：2018年3月29日8时30分至9时30分止。

2、投标文件递交地点：东至县公共资源交易中心三楼开标一室（东至县尧渡老街70号，原县法院）。

3、开标时间：2018年 3月29日9时30分。

4、开标地点：东至县公共资源交易中心三楼开标一室。

五、投标保证金：

1、人民币：壹万柒仟元整（¥17000.00元）

2、只接受电汇、转账方式，其它方式无效。

3、投标保证金账户：

汇入户名：东至县公共资源交易中心

汇入银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司东至县支行

汇入行账户：93400101000970889100013

汇入时间：保证金须在开标前24小时到账（注：于2018年3月28日9:30分前到账）

支付方式：必须从投标人基本账户汇至东至县公共资源交易中心账户（银行转账凭证上注明投标项目编号、包号等内容）。

（建议一定要提前几天汇入，以免特殊情况导致时间来不及或在规定时间前未到账）

- 联系方式：

| 1、东至县公共资源交易中心 联系人：王涛 金星 电 话：0566-5299525 | 2、技术支持 电 话：4008503300 投标保证金电话：0566-5299198 |
| --- | --- |
| 招标人：东至县环境监测站 地 址：安徽省池州市东至县建设路83号 邮 编：247200 联系人：胡站长 电 话：18656686166 | 代理机构：安徽艺林工程造价咨询有限公司 地 址：东至县东流路百悦商城2幢2012号 邮 编：247200 联系人：朱工 电 话：0566/7029296 18056609296 |

2018年3月

第二章 投标人须知前附表

注意事项：本章是对第五章“投标人须知”具体补充和修改，如有矛盾，应以本附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、总 则 |  |  |
| 第五章第1.1项 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 第五章第2.1项 | 招标人 | 见招标公告 |
| 第五章 第2.2项 | 代理机构 | 名 称：安徽艺林工程造价咨询有限公司 地 址：东至县尧渡镇东流路百悦商城2幢2012号 联系人：朱工 电 话：0566-7029296 18056609296 网 址：http://www.ahyilin.com 邮 箱：ah7029296@163.com（指定专用联系邮箱） |
| 第五章 第3.1项 | 投标人 资格条件 | 见招标公告 开标时，评标时所需原件资料用档案袋包装后同投标文件一并提交评标委员会审查，评标结束后原件退回。 下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力： （1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息并且距开标时间不得大于6个月）； （2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关或县级以上行政管理部门的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。 |
| 第五章第5.1项 | 联合体投标 |  不接受 □ 接受 |
| 第五章第6.1项 | 现场踏勘 | 由投标人自行勘察 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第五章 第10.1及10.2项 | 招标文件的 澄清和修改 （答疑） | 对招标文件有异议的，请在投标截止时间10日前以书面形式（盖公章）将质疑函递交至招标人，逾期不予受理。答疑一般于质疑书递交后2日内回复，回复内容将在网上（网址：http://www.dzxggzy.com/）“更正答疑”栏目里公布，请投标人及时上网查询，不再另行通知。 投标人请注意：招标人对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束效力。投标人应主动在东至县公共资源交易网“变更答疑”栏目里查询（可点此直接查询），招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第五章第12.6项 | 投标文件装订 | 无特殊规定，详见本条款。 |
| 第五章第13.7项 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 第五章第14.1至14.4项 | 投标保证金的提交 | 保证金金额、提交方式、账户及要求见招标公告 投标保证金必须从投标人基本账户以电汇、转账方式汇入指定账户，其它方式无效。转账或电汇必须确保在开标前到账。 为确保保证金按时到账，请于开标日1天前汇入指定账户。 |
| 第五章第14.5项 | 投标保证金的退还 | - 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；合同备案后退还中标供应商的投标保证金。 - 退付投标保证金电话：0566-5299198 |
| 第五章第15.1项 | 投标有效期 | 45日（日历天） |
| 第五章第16.1项 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本叁份。 |
| 四、投标文件递交 |  |  |
| 第五章第17.1、17.2项 | 投标文件的密封 | 投标文件均应密封完好，详情见本条款。 |
| 第五章第17.3项 | 投标文件 密封标记 | 密封袋上均应注明：项目名称、项目编号、所投包号（如有分包）、投标人名称和地址，及“请勿在 __年 月 日 时 分（开标时间，详见“投标人须知前附表”的规定）之前启封”的字样。 |
| 第五章第18.1项 | 投标文件递交 时间和地点 | 见招标公告 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第五章第20.1项 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
|  | 开标 | 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。 |
| 第五章第22.2项 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 六、公示与质疑 |  |  |
| 第五章第25.1项 | 评标结果公示期 | 3个工作日 |
| 七、定标与签订合同 |  |  |
| 第五章 第29.3项 | 合同签订 有效期 | 中标人应在被宣布中标之日或收到中标通知之日起，30日内与招标人办理合同签订等各项手续。 |
| 第五章 第31.1及31.3项 | 履约保证金 | 金额：中标总金额的 5 %。 1、中标人在项目中标后，须从本单位基本账户将履约保证金汇入招标人指定帐户。 2、中标人要求用银行保函、保证保险形式变更现金保证金的，则按照安徽省清理规范工程建设领域保证金工作领导小组《关于推动保函替代现金形式保证金进一步减轻企业负担有关问题的通知》（建市函〔2016〕2701号）文件执行。 |
| 其他 | 同义词解释 | 文件出现的措辞“发包人或采购人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人或采购人”和“投标人或供应商”，进行理解； |
|  | 弃标函 | 购买了招标文件而放弃参加投标的潜在投标人，请在开标前3日内以书面形式（传真或书面送达，加盖单位公章）通知东至县公共资源交易中心或安徽艺林工程造价咨询有限公司。弃标未予告知的，属于不诚信行为并予以记录。 |
|  | 招标代理服务收费标准 | 中标人应在领取中标通知书时向代理机构一次性支付，请各投标人在投标时予以考虑。 招标代理服务收费按差额定率累进法计算后再乘以70%。 |

- 用户需求

前注：

1、本需求中提出的技术方案，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，请结合现场踏勘及图纸情况进行报价，如投标人因未及时下载图纸及踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、本项目投标报价一次性包死，结算时没有任何签证或变更。投标人应仔细阅读图纸，并在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。关于现有图纸内容不予以增加任何费用，涉及图纸中比设备材料清单中增加的工程量部分，投标人自行考虑报价。

5、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“招标公告”中的约定方式联系采购代理机构或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、需求清单

| 东至县环境监测站台柜清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 项目名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 样品室 | 器材架 | 900*450*1800 | 台 | 8 | 铝木结构 |
| 2 |  | 边实验台 | 9400*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 3 |  | 特大水槽水嘴 | 800*450*380 | 套 | 1 | PP水槽 |
| 4 | 石油实验室 | 中央台 | 6500*1500*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 5 |  | 试剂架 | 5800*350*750 | 台 | 1 | 钢玻结构 |
| 6 |  | 万向抽气罩 |  | 套 | 2 | P材质，360°旋转 |
| 7 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 8 |  | 滴水架 |  | 个 | 1 | PP材质 |
| 9 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 桌上型 |
| 10 |  | 边实验台 | 6000*750*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 11 |  | 通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 4 | 全钢结构、包含排风系统、控制系统 |
| 12 |  | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 13 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 14 |  | 紧急喷淋器 |  | 台 | 1 | 立式紧急喷淋 |
| 15 | 药品耗材室 | 货架 | 1800*450*1800 | 台 | 12 | 全钢结构 |
| 16 |  | 耗材柜 | 900*450*1800 | 台 | 12 | 铝木结构 |
| 17 | 比色室 | 边实验台 | 7000*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 18 |  | 试剂架 | 6000*250*750 | 台 | 1 | 钢玻结构 |
| 19 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 20 |  | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 21 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 22 | 天平室 | 天平台 | 900*600*800 | 台 | 3 | 钢木结构大理石台面 |
| 23 |  | 边实验台 | 1200*750*800 | 台 | 3 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 24 |  | 边实验台 | 5000*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 25 | 高温室 | 高温矮台 | 6600*750*500 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 26 |  | 高温矮台 | 5000*750*500 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 27 | 仪器室 | 仪器架 | 900*450*1800 | 台 | 12 | 全钢结构 |
| 28 | 土壤备用室 | 边实验台 | 8000*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 29 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 30 | 备用室 | 边实验台 | 8500*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 31 | 气相液相室 | 边实验台 | 6000*750*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 32 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 33 |  | 原子吸收罩 |  | 套 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 34 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢带报警 |
| 35 | 原子吸收室 | 边实验台 | 6000*750*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 36 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 37 |  | 原子吸收罩 |  | 套 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 38 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢带报警 |
| 39 | 原子荧光室 | 边实验台 | 6000*750*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 40 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 41 |  | 原子吸收罩 |  | 套 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 42 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢带报警 |
| 43 | 离子色谱室 | 边实验台 | 6000*750*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 44 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 45 |  | 原子吸收罩 |  | 套 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 46 |  | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 | 全钢带报警 |
| 47 | 制水室 | 边实验台 | 7000*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 48 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 49 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 桌上型 |
| 50 |  | 试剂架 | 6000*250*750 | 台 | 1 | 钢玻结构 |
| 51 |  | 样品柜 | 900*450*1800 | 台 | 2 |  |
| 52 | 理化实验室 | 中央台 | 5500*1500*800 | 台 | 2 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 53 |  | 试剂架 | 4800*350*750 | 台 | 2 | 钢玻结构 |
| 54 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 2 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 55 |  | 滴水架 |  | 个 | 2 | PP材质 |
| 56 |  | 洗眼器 |  | 套 | 2 | 桌上型 |
| 57 |  | 通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 4 | 全钢结构、包含排风系统、控制系统 |
| 58 |  | 紧急喷淋器 |  | 套 | 1 | 立式紧急喷淋 |
| 59 |  | 药品柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 60 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 铝木结构 |
| 61 | 实验室 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 2 | 全钢结构、包含排风系统、控制系统 |
| 62 |  | 边实验台 | 7000*750*800 | 台 | 1 | 钢木结构实芯理化板台面 |
| 63 |  | 水槽水嘴 | 550*450*320 | 套 | 1 | PP水槽陶瓷阀芯水咀 |
| 64 |  | 洗眼器 |  | 套 | 1 | 桌上型 |
| 65 | 其他 | 实验凳 |  | 张 | 20 | 液压升降 |
| 66 |  | 插座线槽 |  | 米 | 110 | ABS结构 |
| 67 |  | 通风系统 |  | 套 | 20 | 含双层玻璃开洞及修补 |

| 实验室气路材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 自动切换汇流排 | WR1200-R11LG-DEG-FF-00-2-氮气N2，氢气H2，氦气He，氩气Ar，普氮PLN2，空气Air配置：压力显示单位25MPa-2.5Mpa,进气口及排空配置高压膜片、出气形式1/4"NPT(F) | 套 | 7 | LEVAN，面板式，带排空阀组 |
| 2 | 自动切换汇流排 | WR1200-R11LG-FLG-FF-00-2-乙炔C2H2配置：输入压力3000psi，输出压力0-500psi，压力显示单位25MPa-2.5Mpa,进气口配置高压膜片、出气形式1/4"NPT(F) | 套 | 1 | LEVAN，面板式，带吹扫阀组 |
| 3 | 回火防止器 | Brass-DGN-1/4NPT | 只 | 2 | 德国Spectron |
| 4 | 不锈钢高压软管 | 内衬波纹管，外设不锈钢防爆螺旋管 | 根 | 16 |  |
| 5 | 不锈钢单向阀 | SS316-CV10-NT4，1/4NPT(M) | 只 | 14 |  |
| 6 | 钢瓶接头 | SS-G5/8-HR(M)8-惰性 | 只 | 12 |  |
| 7 | 钢瓶接头 | SS-W21.8-HR(M)-H2 | 只 | 2 |  |
| 8 | 钢瓶接头 | Brass-CAG320-HR(M)-C2H2 | 只 | 2 |  |
| 9 | 钢瓶固定架 | 10”-ABS | 套 | 14 |  |
| 10 | 不锈钢终端减压器 | WR11LB-FIG-FF-00压力显示单位1.0MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F) | 套 | 14 | LEVAN，面板式 |
| 11 | 不锈钢终端减压器 | WR11LB-FIG-FF-00压力显示单位0.25MPa,进形式1/4"NPT(F)出气形式1/4"NPT(F) | 套 | 2 | LEVAN，面板式 |
| 12 | 不锈钢终端球阀 | SS-316L-BV11-1000psi-1/4OD | 只 | 24 |  |
| 13 | 不锈钢管 | SS-316L-BA-1/4OD | 米 | 164 |  |
| 14 | 卡套等径三通 | SS-316-RUT-TF4 | 只 | 8 |  |
| 15 | 卡套等径直通 | SS-316-UT-TF4 | 只 | 45 |  |
| 16 | 不锈钢外螺纹卡套 | SS-MC-TF4-1/4NPT | 只 | 24 |  |
| 17 | 不锈钢终端接头 | SS-MC-TF2-1/4NPT | 只 | 16 |  |
| 18 | 不锈钢内螺纹接头 | SS-MC-8mm-1/4NPT | 只 | 4 |  |
| 19 | 管道固定卡 | 1/4" OD-铝合金，阳极处理 | 只 | 160 |  |
| 20 | 固定导轨 | 铝合金，阳极处理 | 米 | 8 |  |
| 21 | 泄漏报警系统 | 高低浓度远程声光报警，可预留拓展联动风机接口，氢气，乙炔 | 套 | 4 | AF |
| 22 | 信号线 | 三芯3*0.5平方 | 项 | 1 |  |
| 23 | 五金附件 | 安装耗材，管道标签等 | 项 | 1 |  |
| 24 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 差旅费 |  | 项 | 1 |  |
| 26 | 调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 27 | 税金 |  | 项 | 1 | 元 |
| 28 | 总价 |  |  |  |  |

二、技术参数说明

（一）、中央台、边台 、仪器台、转角台

1.台面部分：采用13mm厚优质实芯理化板台面，表面细致，边缘光滑，结构坚固致密，能抗强冲击、耐强酸碱、耐高温，更具有良好的承重性能。并符合以下技术参数指标：

1.1抗化学试剂，台面通过《国家化学建筑材料测试中心》国家标准（GB/T 17657-2013）测试，在室温24h测试条件下,分别在加盖盖玻片与不加盖玻片情况下进行测试，检验结果均为 “无明显变化”，分级结果为“5级”。

化学35项测试项目及浓度如下： 盐酸37%，硝酸65%，氢氧化钠40%，硫酸98%，磷酸85%，氨水28%，氯化镁10%，甲醛溶液37%，双氧水3%，品红1%，氢氧化钾65%，硫化钠饱和液，次氯酸钠13%，硝酸银，高锰酸钾，硫酸铜溶液，亚甲基蓝，丙酮，醋酸乙酯，甲苯，氯仿，乙醇99%，正己烷，铬酸，石脑油，苯酚，二甲苯，四氯化碳、异戊醚，高氯酸，王水，甲基橙，龙胆紫，二氯甲烷、乙酸。（需提供2017最新检测报告）

1.2台面表面耐刻划性能达到欧洲标准（EN438-2: 2005）5级，即大于6N，且表面无可见痕迹。（需提供2017最新检测报告）

1.3物理项，根据国家标准GB/T 17657-2013测试，检测项目包含有内结合强度，24h吸水率检测值0.1，尺寸稳定性干热、高湿度、总尺寸变化均为0.1%，握螺钉力、表面耐香烟灼烧、表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐龟裂均为5级，漆膜硬度大于9H。（需提供2017最新检测报告）

1.4抑制细菌生长，台面经国际标准（ISO 22196:2011）测试，由SGS检测部门出具的抗菌性能测试报告，其中金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，大肠杆菌抗菌活性值≥6，粪链球菌抗菌活性值≥5，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5。台面经ISO 22196:2011测试，由SGS检测部门出具的特殊抗菌性能测试报告，其中白色念珠菌活性值≥4.8，铜绿假单胞菌活性值≥3.4，单核增生李斯特菌活性值≥4.4。（需提供2017最新检测报告）

1.5重金属检测，台面经国际标准（EPA6010D-2014）测试，测试项砷、锑、钡、铬、钴、镍,铜,锌、锡、硒均未检测出。（需提供最新检测报告）

F.通过FSC国际森林管理体系认证。

1.6绿色认证，台面原产的工业企业厂界需要符合《中华人民共和国环境保护法》，依据提供环保验收监测证明文件。其中包含如下内容：

厂界噪声达标排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标 准。

生活污水排放符合《综合污水排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）；

废气无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放标准，甲醛无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的监控浓度限值：甲醛≤0.2mg/m³；

锅炉废气符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉标准；

废气有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准；

1.7采用酚醛树脂胶作为实芯理化板台面的原材料，并提供第三方相关专利证书，减少台面甲醛的释放。

1.8拥有欧洲CE-Certificate of Conformity认证。

1.9台面符合《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》（JC/T 1074-2008）I类标准，甲醛净化性能大于等于75%。

1.10防火检测：台面经TUV德国莱茵检测机构测试，在欧洲标准：EN 13501-2007+A1:2009下检测，燃烧性能等级可达到B-s1-d0,并提供TUV出具的第三方检测报告。(备注：2017万美士最新报告)

1.11防火检测：台面经TUV德国莱茵检测机构测试，测试方法为BS476，Part 7：1997，最终燃烧性能可以达到该标准下最高等级Class 0零级，并有第三方检测机构出具证明。

防火检测：台面经TUV德国莱茵检测机构测试，在B 6853:1999 Annex B标准下进行检测，燃烧时产生的威胁生命和健康浓度（IDLH）的有害烟气如二氧化碳，一氧化碳，二氧化氮，二氧化硫，溴化氢、氢氟酸酸雾，氯化氢等，均未超出限值

投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家出具的产品授权使用证明及保证供货证明原件及符合上诉台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家或区域全资子公司文件章；并提供符合技术要求的材质样块，否则报价无效。

2.柜体部分：柜体采用 18mm厚E1级三聚氰胺板加工而成；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面耐磨、耐腐蚀。外缘以2.0mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理，美观且不易损坏。柜体均为独立的部分，可以根据使用要求组合成不同长度、不同高度、不同配置的边台、中央台。所有标准柜体的抽桶深度不得小于410mm，高度不得低于110mm。（推荐品牌为吉林露水河、福建大亚、滁州华能）

3.所有柜体的门： 门板采用17mm厚E1级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。铰链选用实验室专用锌合金材质定位铰链。开启度110°，材质厚度不得低于1.5mm，柜内活动层板任意调节，抽屉内表面设有防撞垫片。柜体的门、抽面全部采用实验室专用一体内嵌式拉手，其厚度不低于2mm厚。

4. 柜子背板： 选用12mm厚E1级中纤板，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。

5. 导轨：全部采用阻尼三节式电镀静音滑轨，其钢材厚度不得小于1.2mm。材质采用镀锌钢，防锈耐腐蚀。能承受75磅负重，并确保100000次的开合 。（推荐品牌为DTC、海富乐、海蒂诗）

6.支撑架 ：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。钢管为40*60*2.5mm钢管，支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，  经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。

7.横梁：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。采用40*60*2.5mm钢管与主框架连接，连接处采用M8*20mm不锈钢螺丝紧固，槽板表面经处理后环氧树脂静电喷涂。

（二）、高温台

1结构： C型钢框架结构

2框架： 采用标准Q235（规格60*40*2.5）钢材，含碳适中，具有较好的强度、塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，  经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。

3台面：采用大理石板材，厚17mm，表面精细抛光，边棱倒角圆处理。外表光滑美观，具有高承重、耐高温，耐酸碱、抗腐蚀的性能。

4.柜体同上中央台，五金配件同中央台

（三）、天平台

1.结构：钢木结构。

2 .C型钢架：采用标准Q235钢材，含碳适中，具有较好的强度、塑性和焊接度，钢架表面经过酸洗、磷化、环氧树脂喷涂，具有耐氧化、耐酸碱和各种各种有机溶剂的性能。支撑架连接部位连接的螺丝孔采用拉铆焊接焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接痕迹，支撑架的连接螺丝全部采用国家标准内六角不锈钢螺丝连接，  经过表面处理后酸洗磷化环氧树脂静电喷涂，耐酸碱及各种有机溶剂。选用40*60*2.5mm规格，表面喷塑灰白色。做高温固化处理。具有强固美观承载力强（总体每延长米承载力≥300kg），耐腐蚀等特点。

3 台面： 采用天然大理石板材，厚30mm，表面精细抛光，边棱倒角圆处理。外表光滑美观，具有高承重、耐高温，耐酸碱、抗腐蚀的性能。

4.柜体同上中央台，五金配件同中央台

（四）、药品柜、样品柜、耗材柜

★1、主框架：铝材采用3A21型合金铝材，规格35*35*1.2外表增加氧化膜，光滑，有光泽，具有较好的强度和抗腐蚀性。转角链接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。外面美观，抗氧化，耐腐蚀。

2、柜门及抽屉面：柜门及抽屉面采用18mm厚优质三聚氰氨制作，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。双贴面防火板做防火处理。外缘以2.0mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理。（推荐品牌为吉林露水河、福建大亚、滁州华能）

3、背板、层板、底板:  采用12mm厚三聚氰氨制作，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。外缘以1.8mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理。柜内上设两层板，下设一层板。

*4、铰链：采用自动型实验室专用110°定位铰链，外型美观，使用过程中无噪音表面镀镍，耐腐蚀，使用寿命长。（推荐品牌为DTC、海富乐、海蒂诗）

*5、拉手：采用PP/铝合金内嵌式拉手。

6、外型： 上部外开门内嵌6mm透明磨砂玻璃，下部木质外开门

7、地脚： 采用优质不锈钢调节脚，具有防震、防滑功能，可调节水平。

所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

（五）、器皿柜

★1、主框架：框架铝材采用3A21型合金铝材，规格35*35*1.2。外表增加氧化膜，光滑，有光泽，具有较好的强度和抗腐蚀性。转角链接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。外面美观，抗氧化，耐腐蚀 。

★2、柜门及抽屉面：柜门及抽屉面采用18mm厚优质E1级中纤板制作，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。双贴面防火板做防火处理。外缘以2.0mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理。（推荐品牌为吉林露水河、福建大亚、滁州华能）

3、背板、底板: 采用12mm厚E1级中纤板制作，外表光滑、内部结构均匀，密度适中，尺寸稳定性好，变形量小。外缘以1.8mm厚PVC封边条经热熔胶封边防水处理。

4、层板：采用2.㎜厚优质有机抗腐板，防腐喷塑处理，边制成30mm厚搁板，搁板均设有不同口径开孔。

5、铰链：采用自动型实验室专用110°定位铰链，外型美观，使用过程中无噪音表面镀镍，耐腐蚀，使用寿命长。

（六）、气瓶柜

1.外壳： 外壳采用 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，侧板冲百叶孔

2.柜门：柜门为双开，配置全钢。采用 1.2mm 优质冷轧钢板，无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观

3.工艺： 所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。内置钢瓶固定装置。

4.铰链：优质175°开合铰链，外形美观，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。（推荐品牌为DTC、海富乐、海蒂诗）

（七）、试剂架：采用100mm*40mm*750mm国标Q195-215A钢材数控折焊而成，钢材表面经酸洗、磷化、电泳及电镀粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚的钢化精磨边玻璃，边缘配≥Ø12mm不锈钢管做护栏，高低可自由调节，配置日光灯照明系统。

（八）、水嘴：采用三联水嘴，管道和龙头采用T2铜材质，杀菌效果好，永不生锈。外部采用PP材质防锈耐腐蚀、防老化。出水嘴为尖嘴型铜嘴，高头、单口360°旋转，使用寿命达50万次，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，可方便连接循环等特殊用水水管，提供厂家针对项目供货证明。

（九）、水槽：

1、技术说明:长550×宽440×深310mm一体冲压成型，采用优质≥8mm厚PP（聚丙烯）耐酸碱腐蚀、耐高温、防菌、防老化，台下托底式安装，自带安全下水管，每套自配防溅水装置，美观实用，且利于台面水自然回流。

2、下水系统：采用优质PP材质实验室专用PP连接管。具有较好的抗冲击和长期蠕变性，并具有耐酸碱，抗腐蚀的性能

（十）、滴水架：采用PP棒+Trespa材质，耐＜800C有机溶剂，并耐800℃以下高温,抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

（十一）、洗眼器：桌上型，实验室专用，主体采用不锈钢材质，具有超强抗酸碱、盐、油类等化学

（十二）、紧急喷淋洗眼器：

尺寸规格:高度2160mm,含脚踏板,洗眼器关节说明: 304不锈钢易拆卸及重组
直管说明: 304不锈钢直径40mm.冲淋头说明: 304不锈钢直径225mm.配备不锈钢球阀开关.洗眼器说明: 304不锈钢直径295mm洗眼盆.配备不锈钢双头洗眼器.
底座说明: 不锈钢底座利用M10膨胀螺钉与地面连接

（十三）、万向抽气罩：关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。关节密封圈：不易老化之高密度橡胶，关连接杆采用304不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。气流调节阀：手动调节外阀门旋钮，控制进入之气流量，拱形/杯形集气罩：高密度PP材质。独有360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达到1600mm。

品物质腐蚀。

（十四）、其它：

1、台柜上使用的电线、锁：电线为“沪工”实验室专用线缆，锁具为“华阳”品牌锁具。

2、螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。

3、连接件：采用工程塑料拼装件与钢制三合一套件合用。

- 三、商务要求表

- （招标需求里另有注明的以招标需求为准）

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 售后服务： 1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标方免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。 2、质保期满后，上门服务免人工费。合同货物出现故障后，中标方接到采购人通知后,应在不超过1小时内做出响应，2小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。 培训： 1、中标方应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 2、中标方应提供相应的培训计划。 3、中标方应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 安装调试（若需要安装调试）： 1、安装地点：采购人指定地点。 2、安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给采购人造成的损失。 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 4、中标方免费提供合同货物的安装服务。 5、中标方在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 验收： 1、中标方应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2、投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3、如中标方委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标方仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4、验收费用由中标方承担。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订后60日内完成安装调试。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期满后主要零配件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。 |

带“*”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标供应商必须做出实质性响应。

注：1、采购文件中提供的参数及品牌或标准，是招标人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术标准，并无限制性。投标人在投标中若选用的参数及品牌或标准，应当优于或不低于提供的参数或标准。

第四章 评标方法和标准

评标工作按照公平、公正、科学、择优、严格保密的原则进行。评委会按先初审、后复审的程序对投标文件进行评审，初审按照投标人须知第 21～23 条款评审，初审通过的则进入复审。

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

一、初审

依据法律法规和招标文件的规定，在初审环节，由评委会对投标人的投标文件进行资格性检查和符合性检查，如果投标人的投标文件有不符合下列情况之一的，将否决其投标，不得参加下一阶段评审。

（一）资格性审查

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的供应商；

2、具有相应的货物供货和安装、调试能力，并在人员、设备、资金等方面具有良好的履约及售后服务能力；

3、投标保证金按照采购文件要求缴纳。

以上第1项须提供原件核查，未提供原件的为资格审查不通过。

（二）符合性审查

1、投标函、开标一览表等投标文件主要内容格式是否符合招标文件格式要求；

2、投标文件签署、盖章是否符合招标文件要求；

3、质保期、投标有效期等是否符合招标文件要求；

4、关键性技术参数和功能要求是否符合招标文件要求（标注“★”号内容不得出现负偏离）；

5、是否有其他不符合法律、法规规定和招标文件中实质性要求的其他重大偏差。

(三)有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、复审

评委会需要对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。错误修正原则如下：

1、投标文件中开标一览表报价与投标文件中明细表合计不一致的，以开标一览表报价为准；

2、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

3、如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

4、评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

三、比较和评价

（一）、评标方法

1、本项目采取综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准进行综合评审后，按评审后得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（二）、评分标准

综合评分法是指对招标文件做出了实质性响应的投标文件就价格、资信、技术等诸多因素进行综合评审打分（满分100分）。

具体评分因素、评分标准及分值如下：

| 序号 |  | 评审项目 |  | 分值 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（45分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 |  | 45分 |  | 价格分统一采用低价优先法，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×45% |  |
| 商务评审（25分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业荣誉 |  | 3分 | 投标人具有部级部门颁发的“重信用、守合同”证书的，得3分；省级部门颁发的“重信用、守合同”证书的，得2分；市级部门颁发的“重信用、守合同”证书的，1分； 投标文件中提供相关证明文件：原件扫描件作为评审依据，原件携带至开标现场备查。 |  |  |
| 2 | 投标人认证 |  | 3分 | ISO9001质量管理体系认证/ISO14001环境管理体系认证/OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，三证齐全的得满分3分。每少一项扣1分，扣完为止。（提供原件备查） |  |  |
| 3 | 业绩 |  | 10分 | 投标人近3年（即2015年1月1日以来）单项合80万元及以上的业绩每提供一份得2分，满分10分； 业绩须为已完工并验收合格的业绩：提供合同和中标通知书及项目竣工验收证明原件（项目竣工验收证明可以是复印件，其它两项必须是原件，否则不得分）。 |  |  |
| 4 | 延保 |  | 4分 | 在满足质保期36个月的基础上，每增加12个月加2分，最高得4分（投标文件中提供相应投标人质保承诺书）。 |  |  |
| 5 | 售后服务 |  | 5分 | - 按P16页售后服务（1）并承诺得3分。 2、按P16页售后服务（2）并承诺得2分。 |  |  |
| 技术评审（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数及技术指标 |  | 30分 |  | （1）所有技术参数及指标都满足招标文件要求得满分20分，技术参数每一项达不到招标文件要求扣2分，共计3个以上指标达不到招标文件要求即为无效标。（满分20分） （2）投标产品技术参数应答是否清晰、明确并提供相应的技术支持：投标产品技术参数应答清晰、明确且提供了相应的技术支持的得2分，否则不得分。（满分2分） （3）所投产品质量参数综合评比，优秀得3分，良好2分，一般得1分。(满分3分) （4）提供由国家权威检测机构出具的器材架、钢木实验台、全钢通风柜、铝木药品柜、气瓶柜等实验台产品合格检测报告，每份得1分，最多5分。(原件现场备查） |  |

#### 四、推荐中标候选人

1、评标委员会根据确定的评标方法和标准进行比较、排序，最后按评审后得分由高到低的顺序推荐1～3名中标候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选人,不得确定为中标人:

1)投标人被人民法院列入失信被执行人的;

2)投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

上述第1)条依据下述查询平台(网址)发布的信息为准:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(http://shixin.court.gov.cn/)，第2)条以投标人中标后向招标人提供县级以上(含县级)检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》为准。

3、评标委员会完成评标后，向采购人提交书面评标报告。

第二部分  通用部分

第五章 投标人须知

一、总   则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于第一部分第二章“投标人须知前附表”中所述项目。

- 定义

  - 招标人：系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的招标人名称、联系人、电话见“投标人须知前附表”。

  - 代理机构：系指招标人委托的政府采购代理机构，地址、联系人、电话见“投标人须知前附表”。

  - 投标人：系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

  - 货物或者服务：货物系指本招标文件适用于货物采购及货物采购中所伴随的服务采购；服务系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 投标人资格条件

  - 符合“投标人须知前附表”中规定的投标人资格条件要求；

  - 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或不分包别的同一项目的投标：

    - 法定代表人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位；

    - 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

    - 法律和行政法规规定的其他情形。

- 投标费用

  - 投标人必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 项目采购代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980号文和皖价服（2011）70号文规定的标准向中标人收取，投标人在投标报价时应考虑此部分费用。

- 联合体投标（如有）

  - 除“投标人须知前附表”另有规定外，本项目不接受联合体投标。

  - 若投标人以联合体形式投标，应遵守以下规定：

    - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，且工作分工必须要与其具备的资格条件相对应；

    - 联合体各方均应当符合本章第3.1项规定的投标人基本资格条件；

    - 联合体整体应当符合本章第3.1项规定的投标人特定资格条件；

    - 联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在本采购项目中投标，也不得组成新的联合体参加本采购项目的投标。

- 现场踏勘

  - 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人应自行对供货及服务现场、周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。现场踏勘的方式、地址、联系人及电话见“投标人须知前附表”。

  - 现场踏勘所发生的费用、责任和风险由投标人自行承担。

  - 招标人向投标人提供的有关供货及服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

- 知识产权

  - 投标人须保证招标人在使用其所投货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 投标纪律

  - 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

  - 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

  - 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人和招标人施加任何影响都可能导致其投标无效。

二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件分为专用部分和通用部分，共七章：

第一部分   专用部分

第一章   招标公告

第二章   投标人须知前附表

第三章   用户需求书

第四章   评标方法和标准

第二部分   通用部分

第五章   投标人须知

第六章   合同书格式

第七章   投标文件内容及格式

  - 本章第10条和第11条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和采购清单、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清和修改

  - 投标人对招标文件有疑问的，应在“投标人须知前附表”规定的时间前以书面形式向招标人提出询问，要求招标人对招标文件予以澄清。

  - 招标人对在规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将于“投标人须知前附表”规定的时间以书面形式或在东至县公共资源交易网（http://www.dzxggzy.com）进行答疑回复，但不说明问题的来源。因此，投标人无论是否向招标人提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

  - 在开标时间前，不论是出于项目的考虑，还是出于对投标人提出澄清要求的答复，招标人都可以用补充文件的方式对招标文件进行修改。

  - 招标人对招标文件修改的补充文件，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在东至县公共资源交易网（http://www.dzxggzy.com）公布。

  - 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可根据具体情况酌情延长投标文件递交截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人或在东至县公共资源交易网（http://www.dzxggzy.com）发布变更公告。

  - 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

- 投标文件的构成

  - 投标文件应包括但不限于第七章投标文件内容及格式的全部内容。

- 投标文件编制的基本要求

  - 投标文件应按招标文件的要求与格式编写，并包括应有的附件和投标人认为需提出的其它资料。

  - 除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

  - 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。

  - 投标人在未征得招标人许可的情况下，不得除“投标人须知前附表”另有规定外，投标文件必须严格按照本章第12项所列内容和顺序装订成册（未装订或活页装订的投标文件将被拒绝），并编制详细的目录和页码，否则评委会有权否决其投标文件。

  - 擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

- 投标报价

  - 投标人应按招标文件中规定的供货及服务、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

  - 投标报价应包含但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训、检测验收和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用。投标人应综合考虑各种因素再报价，投标人的报价应包含完成本项目所有的费用，如人工费、材料（设备）费用、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、交易费、代理服务费、安装调试费以及培训费、运输费、损耗费等预计发生或可能发生的所有费用。

  - 投标人应以“包”为报价的基本单位（如项目不分包号的则对整个项目报价）。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有采购内容均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

  - 投标人应按《开标一览表》和《投标分项报价表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

  - 不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比等其他优惠的方式进行投标报价。投标人对项目报价有优惠的，应直接计算并体现在投标报价和投标分项报价中。

  - 除招标文件另有规定外，每一包（或不分包的项目）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

  - 投标人的投标报价不得超过采购预算，否则视为无效投标。采购预算见“投标人须知前附表”。

  - 投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

- 投标保证金

  - 投标人参与投标时，必须以人民币提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

  - 投标保证金的交纳方式及时间见“投标人须知前附表”规定。投标保证金交纳单位名称和帐号与投标人名称和账户标注账号必须一致，否则投标无效。

  - 任何未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为自动放弃投标资格，其投标将被拒绝。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金的退还除“投标人须知前附表”另有规定外，均按照以下情况退还：

    - 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

  - 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

    - 在投标过程中进行串通哄抬标价等不正当活动被查处的。

    - 投标文件中有虚假资料经查实的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

    - 法律和行政法规规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标有效期为45日，从招标文件规定的投标截止之日算起。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以否决。

  - 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 特殊情况需延长投标有效期的，招标人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不失去其投标保证金，但其投标在原投标有效期期届满后将不再有效。同意延长的投标人既不能要求也不允许其修改或撤回投标文件。投标保证金的有关规定，在延长的投标有效期内继续有效。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本封面应注明“正本”或“副本”的字样，正本与副本应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

  - 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认。

四、投标文件递交

- 投标文件的密封和标记

  - 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人应将所有投标文件（正本、副本）密封装袋。

  - 所有封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公章）。

  - 除“投标人须知前附表”另有规定外，密封袋上均应注明：项目名称、项目编号、所投包号（如有）、投标人名称和地址，及“请勿在  年  月  日  时  分（开标时间，详见“投标人须知前附表”的规定）之前启封”等字样。

  - 未按上述规定密封的投标文件，招标人将不予接受。

- 投标文件的递交

  - 投标人应当按照“投标人须知前附表”规定的时间将投标文件密封送达指定的开标地点。

  - 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予接受。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

  - 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第17、18、19条规定签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

  - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

五、开标和评标

- 开标

  - 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织开标，投标人应由法定代表人或其授权的代表参加，并应签到以证明其出席。

  - 开标前先由现场监管部门查验授权委托书及被授权委托人身份证和投标保证金汇款单凭证。

  - 由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、唱标。唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、投标保证金数额，以及采购单位认为合适的其它详细内容。开标时，投标文件中《开标一览表》的投标报价与《投标分项报价表》投标总价合计不一致的，以《开标一览表》为准。

  - 招标人将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。

- 评标委员会

  - 评标委员会由与本项目相关专业的专家5人单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责，推荐中标候选人。

  - 除特殊情况外，评标委员会将在政府采购监督管理部门和公管局的监督下从专家库中随机抽取产生。

  - 评标委员会本着公平、公正的原则进行评标。

  - 与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已进入的必须退出。

- 评标

  - 开标会结束后，评标随即开始。评标程序分为投标文件初审、投标文件澄清、比较和评价、推荐中标候选人名单。

  - 评标方法：

本项目采用的评标方法和标准：详见第一部分第四章“评标方法和标准”。

  - 投标文件初审。初审分资格性检查和符合性检查。资格性检查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离的投标。

（注：重大偏离，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。）

    - 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

      - 应交未交投标保证金、金额不足或提交形式不符合招标文件要求的；

      - 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

      - 不具备招标文件中规定资格条件的；

      - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

      - 与本招标文件所规定的非实质性技术及商务条款被评委会认定为重大负偏离的。

  - 投标文件的澄清。为有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评委会可以对投标文件中含义不清、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向投标人质疑，要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改。书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

    - 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

  - 比较与评价。评委按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 推荐中标候选人。评标委员会根据确定的评标方法和标准进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选人。

    - 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

    - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 废标情形

  - 有下列情形之一时，招标人应宣布废标：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 评标过程的保密性

  - 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、公示与质疑

- 评标结果公示

  - 评标结束后，招标人将在网站上发布评标（预中标）结果公告，公示期见“投标人须知前附表”的规定。投标人如对评标结果有质疑，请于公示期内，以书面形式向政府采购监督管理部门或交易中心反映。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评标结果。

- 标后审查

  - 招标人有权通过标后审查，采取寻求外部证据等方式对投标人履行政府采购合同的能力以及其他有必要了解的方面做进一步的审查。

  - 审查将根据投标人提交的资格证明文件和招标人认为必要的、合适的其它资料，对投标人的财务、技术和生产及供货能力等进行审查或考察，审查或考察结果作为决定投标人是否中标的重要依据。

  - 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标资格无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

      - 使用伪造、变造的许可证件；

      - 提供虚假的财务状况或者业绩；

      - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

      - 供虚假的信用状况；

      - 其他弄虚作假的行为。

    - 与招标人、其他投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

    - 向招标人、评审专家、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；

    - 其他违反法律、法规和规章规定的行为。

七、定标与签订合同

- 定标

  - 公示期和标后审查无异议后，由招标人从评委会推荐的中标候选人中确定中标人。原则上排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人存有问题，被取消中标资格的，可以按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。如评标委员会推荐的所有中标候选人均自动放弃或按规定取消中标资格，本项目废标处理。

- 中标结果通知书

  - 确定中标人后，招标人将以中标通知书形式书面通知中标人，并在东至县公共资源交易网（http://www.dzxggzy.com）上公布信息，未中标投标人可在网上自行查询，不另行通知。中标通知书是合同不可分割的组成部分。

- 合同的签订

  - 合同价款为中标价。

  - 合同的构成：招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

  - 中标人应在被宣布中标之日或收到中标通知之日起，30日内与招标人办理合同签订等各项手续。中标人应在合同签订后七个工作日内将所有合同报交易中心备案。

  - 如果中标人未按规定时间签订合同的，招标人有权取消该授标，该中标人不得要求招标人退还其投标保证金。在此情况下，经项目采购领导小组研究决定后，招标人可将合同授予第二中标候选人，依此类推或重新组织采购。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

  - 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 履约保证金

  - 中标人在签订合同前应向招标人提交“投标人须知前附表”规定金额的履约保证金。联合体中标的，由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

  - 履约保证金有效期从合同签订之日起至合同到期日止。

  - 履约保证金汇款方式及账户等内容见“投标人须知前附表”。

  - 如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，其投标保证金不予退还。

  - 中标人按签订的合同按时按质按量供货，并经项目买方验收合格后，将如数退还履约保证金（不计利息）；如项目实施中出现质量事故，由中标人负责处理，费用自理，由此造成其他损失的损失费从履约保证金中扣除，不足部分从项目价款中扣除。

- 质疑与投诉

  - 招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在错误、遗漏、含混不清等问题，可按本章第10条的规定向招标人提出询问，要求修改或澄清。

  - 投标人认为招标文件、采购过程、评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起3日内，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向招标人提出质疑，逾期不予受理。但属于第26.1项的问题，且未在规定时间提出询问的，不得提出质疑。

  - 参与投标的投标人对预中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件，质疑投标人的名称、地址及有效联系方式。投标人在经其法定代表人或其授权的代理人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至市公共资源监督管理局。质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

  - 对提供虚假情况恶意投诉，扰乱政府采购工作，情节严重的，将报请政府采购监督管理部门批准暂停或取消其投标资格，处罚情况在交易中心网站上公布。

  - 有以下情形之一的，视为无效质疑：

    - 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

    - 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

    - 其他不符合质疑程序和有关规定的。

  - 招标人在收到书面质疑后在规定时间内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

第六章 合同书格式

东至县政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

采 购 合 同

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

买方（招标人）：

卖方（中标人）：

见证方:东至县公共资源交易中心

根据                    项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经买卖双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、货物内容                                               单位：元

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |

合同总额即中标价，包括卖方设备价款、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：________________元（￥_____________元）人民币。

三、设备要求

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.卖方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给买方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后 60 天内。

2、交货方式按下列第 ①  项执行；

①卖方送货上门；②卖方代运；③买方自行提自运。

3、交货地点：招标人指定地点。

五、安装与调试

卖方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

六、验收

买方组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现质量、数量、规格、服务等与合同要求不符等问题，应当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的法律责任。对于重大采购项目以及专业性较强或采购量较大的采购项目，应委托国家法定的质量检测机构进行验收。

验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的设备。如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

七、付款方式

合同设备全部到达施工现场，付合同价款的40%，项目完工后付至70%，验收合格并经东至县财政评审中心审核后，由买方向卖方支付到合同总金额 95% 的款项，余款 5%作为质保金，由买方在质保期满后一个月内付清（质保期如定为4年，质保金可分为二次退还）。质保期内，卖方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从质量保证金中取得补偿。

八、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年（厂家质保期大于此要求的，按厂家质保期执行），质保期内卖方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，并提供全方位的技术支持和相关培训，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对买方的服务通知，卖方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，      小时内处理完毕。若在       小时内仍未能有效解决，卖方须免费提供同档次的设备予买方临时使用。

九、违约责任与赔偿损失

1、卖方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按相应设备价款 2% 的数额向买方支付违约金；逾期半个月以上的，买方有权单方解除合同，由此造成的买方经济损失由卖方承担。

2、 卖方交付的货物不符合招标文件、招标文件或本合同约定的，买方有权拒收，并且卖方须向买方支付相应设备价款 10% 的违约金。因此造成交货逾期的并应按前条执行。

3、买方无正当理由拒收货物，拒付到期货物款项的，买方向卖方偿付相应设备价款10%的违约金。买方逾期付款，则每日按相应设备价款的  2%  向卖方偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后     日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，由买方决定是否延期履行或修订合同。由此造成的损失双方各自负。

十一、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，先由双方协商解决，如双方不能通过友好协商解决，双方同意采取以下几种方式解决：

1、向当地仲裁委员会申请仲裁。

2、向有管辖权的法院提出诉讼。

受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十二、其它

本合同组成部分及解释顺序

（1）本合同

（2）中标通知书

（3）投标文件及附件

（4）招标文件、书面答疑及其它补充、更正文件

（5）标准、规范、图纸及有关技术文件

（6）其他

双方有关的洽商、变更等书面协议或文件均为合同的组成部分。

十三、合同生效

1、本合同自甲乙双方当事签字盖章并经东至县公共资源交易中心网见证后生效。

2、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。

3、本合同一式六份，甲乙双方各执一份，县公共资源交易中心一份，会计核算中心一份，财政局一份。合同具有同等法律效力。

买方（公章）：              卖方（公章）：          见证方：

地址：                      地址：

法定代表人：                法定代表人：            经办人：

委托代理人：                委托代理人：

电话：                      电话：                  负责人：

年  月  日                  年  月  日              年  月  日

投标人请注意：招标人对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束效力。投标人应主动在东至县公共资源交易网“变更答疑”栏目里查询，招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

第七章 投标文件内容及格式

一、封面格式

正本或副本

东至县政府采购项目

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投包号：（不分包号的则不填写）

投标人名称：                          （加盖公章）

法定代表人或其授权代表：              （签字或盖章）

年   月   日

目　录

请编制详细的目录和页码，否则评委会有权否决其投标文件，

(供应商可自行制作格式)

二、评分资料对照表格式

| 评分分项 | 对应 序号 | 评分内容 | 投标文件 对应内容页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
| 技术部分 |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  |  | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

1、本表中的序号须与第四章“评标方法和标准”评分标准中的序号或顺序相对应。

2、本表中的“评分内容”为评标标准的对应内容，“投标文件对应内容页码”栏应填写针对某项具体评标标准在投标人的投标文件中对应该项评标标准的具体资料内容页码。

3、上表仅适用于方便评委翻阅、查找资料。投标人应认真填写上表，因投标人误填、漏填相关项或有关页码，评标时以投标文件为准，不作无效标条款或未实质性响应条款；但因影响、误导评委评标等带来的不利后果由投标人自负。

4、本表应附在投标文件目录后。

三、报价部分

（一）投标函格式

投标函

致：招标人

1、在研究了贵公司              号招标文件（含补充文件）后，我们决定参加贵公司组织的      “项目名称及包号”        项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物及服务，投标报价详见《开标一览表》。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定期限内完成项目的施工、安装、调试，并交付招标人验收、使用。

4、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改、澄清、答疑等（如有）文件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7、我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的投标人。

8、我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处罚的规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受监管部门及相关单位的处理。

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

投标人开户行:

账        号:

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

（二）开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标报价：大写： 小写：

投标保证金： 金额： 交纳形式：

交货期：

承诺质保期：

备注：（1）价格应按照第五章“投标人须知”第13条的要求报价。

（2）表中的投标报价即为优惠后（或无优惠的）的最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

（3）投标人务必注意：本表须与投标分项报价表总额一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月    日

（三）投标分项报价表格式

投标分项报价表

项目名称：               项目编号：            包号：（只有一个包的可不填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果单价与总价计算不符时，以单价为准，并修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述单价为综合单价，应包含必不可少的部件、标准备件等费用以及安装费和税费。

4、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5、未填写的单价视为投标人已包含在其他综合单价中。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年   月   日

四、商务部分

（一）投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6.开立基本帐户银行的名称和地址：

7.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证等情况介绍

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年   月   日

（二）投标保证金

投标人应在此提供投标保证金电汇回单或者进账单的彩色复印件。

投标保证金电汇回单或者进账单的彩色复印件

（三）资格证明文件

投标人资格响应表

| 序号 | 招标文件资格条件 | 投标文件资格内容 | 证明文件页码 | 响应/不响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件第（ ）页 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：具体响应内容及要求见“投标人投标资格证明文件清单”。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年   月   日

投标人具备投标资格的证明文件清单

1、投标人资格证明文件有下列情形之一的，视为无效投标：

(1)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(2)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(3)资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

2、投标人应提供的证明文件：

投标人应按第五章“投标人须知”第3.1项要求，提供下列证明材料，以满足规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

(1)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(2)法人、或者其他组织的营业执照、组织机构代码证等主体资格证明文件；

(3)联合体协议书（如果项目允许）；

(4)招标文件规定的其他资格条件证明文件（详见招标公告中投标人资格条件）。

开标时，资格条件的原件资料用档案袋包装后同投标文件一并提交评标委员会审查，评标结束后原件退回。开标时未能提供原件或等效件的，初审不予通过。

下列证明文件将被视为与提供原件相同的效力：

（1）公证机关的公证书原件（应当提供证件的主要信息并且距开标时间不得大于6个月）；

（2）证件原件办理年审、换证、遗失或其他客观情形不能携带至现场的，提供发证机关或县级以上行政管理部门的证明材料原件，证明材料中应当注明证件的主要信息。

附件1       法人代表授权委托书（格式）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方就             号“                   ”项目投标活动的合法代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

委托代理人身份证复印件

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

附件1-1：法定代表人身份证明

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

附件1-1      法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（四）政府采购诚信承诺书

政府采购诚信承诺书

致（招标人名称）：

我公司        （供应商名称）     已详细阅读了                      项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；开标前将以提交投标保证金的形式正式确认参加本项目投标，如若临时因其他原因未能参加的，开标前将向招标人书面函告。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、我公司承诺在最近三年内无重大违法、违规记录，并承诺在中标公示期间，若我公司为本项目中标候选人，将按规定出具“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用记录情况，并保证真实有效。联合体投标的各方均应按规定提供相关主体信用记录。

五、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议，不转包，不违法分包；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任

投标人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

五、用户需求部分

（一）货物说明一览表格式

货物说明一览表

项目名称:                                 项目编号：

包号：（不分包号的则不填写）

| 序号 | 货物名称 | 原产地及 制造商名称 | 规格型号 | 主要技术参数和指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、本表和投标分项报价表的序号、货物名称及规格型号等应一致。

2、投标人根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年     月      日

（二）技术参数偏离表

实质性技术参数（“★”项）偏离表格式

项目名称：                            项目编号：                     包号：（不分包号的则不填写）

| 序号 | 货物名称 | 招标货物参数、技术规格 | 投标货物参数、技术规格 | 偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不响应招标文件要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、本表填写时，投标货物技术参数与规格注意不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写，本表内容不得擅自修改。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月     日

非实质性技术参数（不带“★”项）偏离表格式

项目名称：                                  项目编号：                     包号：（不分包号的则不填写）

| 序号 | 货物名称 | 招标货物参数、技术规格 | 投标货物参数、技术规格 | 偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”的非“★”内容逐条填写。

2、本表填写时，投标货物技术参数与规格注意不得复制招标文件的技术参数要求，应据实填写，本表内容不得擅自修改。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

年    月     日

（三）评分资料

注：参照第四章“评标方式和标准”中的要求提供资料

1、商务部分

2、技术部分

特别说明：

1、投标文件中需要按要求提供上述材料原件或等效件的清晰打印件或复印件等，否则不得分；

2、所有材料按评标办法给分点顺序提供。

（四）售后服务或实施（组织）方案

（参考内容，不作限制）

（1）技术培训方案

（2）质保期承诺（质保期限、范围及服务）

（3）应急维修或维护响应时间安排

（4）售后服务机构（网点）地点、联系电话、人员配备及技术力量

（5）备品备件支持计划（费用及优惠）

（6）维修或维护服务收费标准

（7）制造商的技术支持

（8）质保期后的技术支持计划和服务承诺，包括收费维修维护内容、费用（优惠）及服务方式、范围（产品、技术、模块和部件等）等

（五）其它资料

备注：除规定提供的证明文件外，投标人认为需要提供的与所投产品有关的其它资料等。